附件3

桩基静载试验数据上传接口说明

- 接口协议

接口协议采Web Service实现。

- 接口地址

正式地址：http://hnjc.jyjzqy.com:8086/zjjc/services/

- 调用流程

1.调用sendStaticStartMsg接口方法，发送静载试验参数包，试验开始；

2.调用sendStaticChannelMsg接口方法，发送静载试验数据包，即每次采样的数据；

3.调用sendStaticLogMsg接口方法，发送静载试验日志包（没有可不发送）；

4.调用sendStaticEndMsg接口方法，发送静载试验结束包，实验结束。

- 接口说明

- 静载试验开始接口

| 方法名称 | sendStaticStartMsg(String account,String pwd,String staticStartjson,String attachjson) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法描述 | 发送静载试验测试基本数据，试验开始。staticStartjson 和 attachjson合二为一，平台组接收到的都在json1里面。 |  |  |
| 传入参数 | 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|  | account | String | 账号：varchar(30)，设备商登录账号； |
|  | pwd | String | 密码：varchar(30)，设备商登录密码； |
|  | staticStartjson | { "设备商标识":string, "实验方法":int, "测试仪编号":string, "流水号":string, "试桩编号":string, "当前时间":"yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "最大荷载":float, "工地经度":float, "工地纬度":float, "记录次数":int, "预分级数":int, "是否快速加载":int, "每级测试时间":int, "加载间隔":[int,int,int(9)], "卸载间隔":[int,int,int(9)], "每次卸载级数":int, "加载方式":int, "补载开关":int, "允许掉载值":int, "千斤顶数量":int, "千斤顶内径":float, "最大允许沉降量":float, "位移传感器用途":[int,int,int(16)], "位移传感器编号":[int,int,int(16)], "位移传感器方向":[int,int,int(16)], "压力测试通道":string, "压力传感器类型":int, "压力传感器编号":string, "位移传感器使用情况":[int, int, int(16)], "上岗证号": string } | 设备商标识：varchar(30),各设备提供商标识； 实验方法：0：单桩竖向抗压,1：单桩竖向抗拔, 2：岩石锚杆抗拔,3：自平衡,4：复合地基, 5：浅层平板, 6：深层平板, 7：原位试验_土层 , 8：原位试验_岩基,9：岩基荷载； 测试仪编号：仪器商必须保证编号的唯一性； 预分级数：没有固定为10即可； 是否快速加载：0：慢速，1：快速； 加载间隔：每级之间的加载间隔，这里默认定义了9个值，如果少于9个，那么后面的值与最后一个相同； 卸载间隔：每级之间的卸载间隔，这里默认定义了9个值，如果少于9个，那么后面的值与最后一个相同； 加载方式：0：人工, 1：全自动, 2： 半自动 补载开关：0：关，1：开； 位移传感器用途：0：不参与判稳，1：参与判稳，少于16个的，设置为0即可； 位移传感器编号：默认定义了16个值； 位移传感器方向：0：沉降，1：上拔；默认定义了16个值,少于16的默认设为0即可； 压力测试通道：默认固定为“P1”即可； 压力传感器类型：1：压力，0、2：油压； 压力传感器编号：默认固定为"No5678"即可； 位移传感器使用情况：0：不使用，1：使用，少于16个的，设置为0即可； |
|  | attachjson | { "设备商标识":string, "实验方法":int, "测试仪编号":string, "流水号":string, "试桩编号":string, "实验单位":int, "桩长": float, "桩径": float, "承压板形状": int, "承压板面积": float, "千斤顶率定系数a": float, "千斤顶率定系数b": float, "千斤顶额定出力": float, "力传感器修正系数": float, "力传感器量程": float "荷重传感器修正系数": [float, float, float (8)] "荷重传感器量程": [float, float, float (8)] } | 实验方法：0：单桩竖向抗压,1：单桩竖向抗拔, 2：岩石锚杆抗拔,3：自平衡,4：复合地基, 5：浅层平板, 6：深层平板, 7：原位试验_土层 , 8：原位试验_岩基,9：岩基荷载； 测试仪编号：仪器商必须保证编号的唯一性； 实验单位：0：kN 1:Kpa； 承压板形状：0：方形 1：圆形 2：其它板形。 |
| 返回参数 |  | int | 0 数据包上传成功 1 数据包重复 2 重复的历史数据 -1 数据格式错误 -3 数据库操作失败，联系数据库管理员 -10 设备商账号验证失败，未知的设备 -11上传数据中的流水号，在方案表中不存在（） -12上传数据中的设备编号，在方案表中不存在 -13当前数据采集时间和数据接收时间间隔超出30分钟 -14 请先上传现场照片 |

- 静载试验数据采集接口

| 方法名称 | sendStaticChannelMsg(String account,String pwd,String staticChanneljson) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法描述 | 静载试验采集数据接口 注：必须先调用sendStaticStartMsg参数包信息，方可上传该试验明细过程信息。 |  |  |
| 传入参数 | 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|  | account | String | 账号：varchar(30)，设备商登录账号； |
|  | pwd | String | 密码：varchar(30)，设备商登录密码； |
|  | staticChanneljson | { "设备商标识":string, "实验方法":int, "测试仪编号":string, "流水号":string, "试桩编号":string, "数据类型":int, "控载":float, "记录时间":"yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "荷载":float, "油压":float, "16通道值":[float,float,float(16)], "测试进程":int, "当前加载等级":int, "当前级读数次数":int, "当前级已测时间":int "荷重传感器修正系数": [float, float, float (8)] "荷重传感器量程": [float, float, float (8)] "力传感器压力值": [float, float, float (8)] } | 设备商标识：varchar(30),各设备提供商标识； 实验方法：0：单桩竖向抗压,1：单桩竖向抗拔, 2：岩石锚杆抗拔,3：自平衡,4：复合地基, 5：浅层平板, 6：深层平板, 7：原位试验_土层 , 8：原位试验_岩基,9：岩基荷载； 测试仪编号：仪器商必须保证编号的唯一性； 数据类型：0：记录数据, 1：临时数据, 2：心跳包； 16通道值：最多存储16个通道的数据，float类型，不存在的通道则置-6666； 测试进程：0：卸载, 1：加载。 |
| 返回参数 |  | int | 0 数据包上传成功 1 数据包重复 -1 数据格式错误 -2 缺少参数包 -3 数据库操作失败，联系数据库管理员 -10 设备商账号验证失败，未知的设备 |

- 静载试验日志数据接口

| 方法名称 | sendStaticLogMsg(String account,String pwd,String staticLogjson) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法描述 | 静载试验日志数据 注：必须先调用sendStaticStartMsg参数包信息，方可上传该试验日志信息，没有可不发送。 |  |  |
| 传入参数 | 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|  | account | String | 账号：varchar(30)，设备商登录账号； |
|  | pwd | String | 密码：varchar(30)，设备商登录密码； |
|  | staticLogjson | { "设备商标识":string, "实验方法":int, "测试仪编号":string, "流水号":string, "试桩编号":string, "修改参数编号":int, "修改内容":string, "原始值":float, "修改时间":"yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "修改值":float } | 设备商标识：varchar(30),各设备提供商标识； 实验方法：0：单桩竖向抗压,1：单桩竖向抗拔, 2：岩石锚杆抗拔,3：自平衡,4：复合地基, 5：浅层平板, 6：深层平板, 7：原位试验_土层 , 8：原位试验_岩基,9：岩基荷载； 测试仪编号：仪器商必须保证编号的唯一性； 修改参数编号: 如果修改的是通道数据内容则修改参数编号为0——15对应这16个通道, 其他的修改日志参数编号一律为255。 |
| 返回参数 |  | int | 0 数据包上传成功 1 数据包重复 -1 数据格式错误 -2 缺少参数包 -3 数据库操作失败，联系数据库管理员 -10 设备商账号验证失败，未知的设备 |

- 静载试验结束接口

| 方法名称 | sendStaticEndMsg(String account,String pwd,String staticEndjson) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法描述 | 静载试验结束 注：必须先调用sendStaticStartMsg头文件信息 |  |  |
| 传入参数 | 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|  | account | String | 账号：varchar(30)，设备商登录账号； |
|  | pwd | String | 密码：varchar(30)，设备商登录密码； |
|  | staticEndjson | { "设备商标识":string, "实验方法":int, "测试仪编号":string, "流水号":string, "试桩编号":string } | 设备商标识：varchar(30),各设备提供商标识； 实验方法：0：单桩竖向抗压,1：单桩竖向抗拔, 2：岩石锚杆抗拔,3：自平衡,4：复合地基, 5：浅层平板, 6：深层平板, 7：原位试验_土层 , 8：原位试验_岩基,9：岩基荷载； 测试仪编号：仪器商必须保证编号的唯一性； |
| 返回参数 |  | int | 0 数据包上传成功 1 数据包重复 -1 数据格式错误 -2 缺少参数包 -3 数据库操作失败，联系数据库管理员 -10 设备商账号验证失败，未知的设备 |

- 静载试验GPS更新

| 方法名称 | updateStaticGpsMsg(String account,String pwd,String staticGpsjson) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法描述 | 发送静载试验测试基本数据，试验开始。 |  |  |
| 传入参数 | 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|  | account | String | 账号：varchar(30)，设备商登录账号； |
|  | pwd | String | 密码：varchar(30)，设备商登录密码； |
|  | staticStartjson | { "设备商标识":string, "测试仪编号":string, "流水号":string, "试桩编号":string, "工地经度":float, "工地纬度":float } | 设备商标识：varchar(30),各设备提供商标识； 测试仪编号：仪器商必须保证编号的唯一性； |
| 返回参数 |  | int | 0 数据包上传成功 -1 数据格式错误 -3 数据库操作失败，联系数据库管理员 -10 设备商账号验证失败，未知的设备 |

注意：json里面的中文之间没有任何空格，此文档有些中文间看起来有空格是文档格式问题，json编码utf-8，特此说明。