附件4

海南云回弹APP数字接口说明

- 接口说明

- 硬件设备

海南版云回弹APP通过蓝牙接口与回弹仪进行连接与通讯。蓝牙为2.0蓝牙，暂不支持蓝牙4.0。

- 回弹仪蓝牙模块名称

为方便管理，回弹仪蓝牙模块命名格式如下：

普通回弹仪 ZC225-HN(**)

450高强   ZC450-HN(**)

550高强   ZC550-HN(**)

其中， ** 可以由各个回弹仪厂家根据自己的需要进行定义，不能相同，以便管理局能区分出不同厂家的回弹仪。

每个回弹仪需要有 8 位唯一数字编号，作为回弹仪的识别标识。

- 通用的命令格式如下:

@ + 命令字 + 数据信息 + <CRC> + \r\n

其中，@为命令头标志；命令字由多字节构成(下面有详细说明)；数据信息由多字节构成； CRC为单字节累加校验码(从命令字开始进行累加到检验位前的一个字节)；\r\n为命令结束符（对应ASCII为0x0D，0x0A）。

通讯采用主从模式。

- 通讯协议说明

- 读取回弹仪参数信息指令

APP作为主机发送命令:

@RX<CRC>\r\n         注：CRC = 0xAA

回弹仪作为从机返回命令:

- 正确返码

@RX+8B编号+4B版本号+8B弹击次数+14B保留+2B率定值+<CRC>+/r/n

- 错误返码

@ERR<CRC>+\r\n        注: CRC 为ERR ASCII累加和 = 0xE9

- 示例：

@RX123456781.23000012340000000000000080<0xA4><0x0D 0x0A>

示例解析：命令头标志(@)+命令字(RX)+仪器编号(12345678)+系统版本(1.23)+回弹仪弹击次数(1234次)+保留(00000000000000)+率定值(80)+CRC(0xA4)+结束符(0x0D 0x0A)

- 开始进行回弹检测

APP作为主机发送命令开始检测

@TS+2B测区数量+<CRC>+\r\n

示例:

@TS10<0x08><0x0D 0x0A>

示例解析: 命令头标志(@)+命令字(TS)+CRC(0x08)+结束符(0x0D 0x0A)

回弹仪作为从机返回命令:

- 正确返码

@OK+<CRC>+\r\n       注: CRC 为 OK ASCII累加和  = 0x9A

- 错误返码

@ERR<crc>+\r\n      注: CRC 为ERR ASCII累加和

- 结束回弹检测

APP作为主机发送命令开始检测

@TO+<CRC>+\r\n

示例:

@TO<0xA3><0x0D 0x0A>

示例解析: 命令头标志(@)+命令字(TO)+CRC(0xA3)+结束符(0x0D 0x0A)

回弹仪作为从机返回命令:

- 正确返码

@OK+<CRC>+\r\n      注: CRC 为 OK ASCII累加和

- 错误返码

@ERR<crc>+\r\n      注: CRC 为ERR ASCII累加和

- 回弹检测数据发送

APP发送开始采样命令,并收到正确返码后, 回弹仪作为从机等待回弹仪检测的数据.

回弹仪作为主机发送命令

@TD+2B回弹值+<CRC>+\r\n

示例:

@TD23<0xFD><0x0D 0x0A>

示例解析: 命令头标志(@)+命令字(TD)+回弹值(23)+CRC(0xFD)+结束符(0x0D 0x0A)

APP作为从机返码

- 正确返码

@OK+<CRC>+\r\n      注: CRC 为 OK ASCII累加和

- 错误返码

@ERR<crc>+\r\n      注: CRC 为ERR ASCII累加和